# Accuracy, Precision, and Tolerance

module_20 | Grade 8-12 | 5 days

# Vocabularycards

## Genauigkeit

### Definition

Die Genauigkeit ist das Maß für die Übereinstimmung eines gemessenen Wertes mit einem wahren oder Referenzwert.

### Example

Wenn die Temperatur eines Raumes 20 °C beträgt und ein Thermometer 20,1 °C anzeigt, ist die Genauigkeit des Thermometers hoch.

### Visualdescription

Eine Zielscheibe, bei der die Pfeile nahe am Mittelpunkt platziert sind.

## Präzision

### Definition

Die Präzision beschreibt die Wiederholbarkeit der Messungen, d.h. wie eng die einzelnen Messwerte beieinander liegen, unabhängig von der Genauigkeit.

### Example

Wenn ein Messgerät dreimal hintereinander 19,8 °C anzeigt, ist es präzise, auch wenn der wahre Wert 20 °C ist.

### Visualdescription

Eine Zielscheibe, bei der die Pfeile eng beieinander, aber nicht unbedingt im Mittelpunkt sind.

## Auflösung

### Definition

Die Auflösung ist das kleinste Intervall, das ein Messgerät unterscheiden kann, und bestimmt die Detailgenauigkeit einer Messung.

### Example

Ein Thermometer mit einer Auflösung von 0,1 °C kann Temperaturänderungen besser erkennen als eines mit 1 °C.

### Visualdescription

Eine Skala, die in feinen Abstufungen unterteilt ist, um kleine Unterschiede darzustellen.

## Wiederholbarkeit

### Definition

Die Wiederholbarkeit beschreibt die Fähigkeit eines Messsystems, bei wiederholten Messungen unter den gleichen Bedingungen konsistente Ergebnisse zu liefern.

### Example

Ein Waage, die bei wiederholten Messungen eines gleich schweren Objekts immer 500 g anzeigt, zeigt hohe Wiederholbarkeit.

### Visualdescription

Ein Diagramm, das mehrere gleichwertige Messwerte zeigt, die eng beieinander liegen.

## Unsicherheit

### Definition

Die Unsicherheit gibt an, wie viel Vertrauen in das Ergebnis einer Messung besteht, und umfasst alle möglichen Fehlerquellen.

### Example

Die Unsicherheit einer Messung könnte ±0,5 °C betragen, was bedeutet, dass der wahre Wert zwischen 19,5 °C und 20,5 °C liegen könnte.

### Visualdescription

Ein Bereich um einen Punkt, der die möglichen Werte darstellt, die eine Messung annehmen kann.

## Toleranz

### Definition

Die Toleranz ist der zulässige Bereich für einen Messwert, innerhalb dessen der Wert als akzeptabel angesehen wird.

### Example

Ein Bauteil hat eine Toleranz von ±0,1 mm, was bedeutet, dass es zwischen 19,9 mm und 20,1 mm liegen kann.

### Visualdescription

Ein Diagramm mit zwei Linien, die den akzeptablen Bereich eines Wertes darstellen.

## Absolute Fehler

### Definition

Der absolute Fehler ist die Differenz zwischen dem gemessenen Wert und dem tatsächlichen oder Referenzwert.

### Example

Wenn ein gemessener Wert 3,5 m und der Referenzwert 3,0 m beträgt, beträgt der absolute Fehler 0,5 m.

### Visualdescription

Eine einfache Gleichung, die den Unterschied zwischen zwei Werten darstellt.

## Prozentfehler

### Definition

Der Prozentfehler beschreibt den Fehler in Bezug auf den Referenzwert, ausgedrückt als Prozentsatz.

### Example

Ein gemessener Wert von 50 g mit einem Referenzwert von 48 g hat einen Prozentfehler von 4,17 %.

### Visualdescription

Ein Diagramm, das den Fehler als Teil eines Kreises darstellt, der den gesamten Wert repräsentiert.

## Referenzwert

### Definition

Ein Referenzwert ist ein bekannter oder akzeptierter Wert, mit dem gemessene Werte verglichen werden.

### Example

Der Referenzwert für das Schmelzen von Eis liegt bei 0 °C.

### Visualdescription

Ein Vergleichsdiagramm, das einen bekannten Wert hervorhebt.

## Akzeptanzkriterium

### Definition

Ein Akzeptanzkriterium ist eine festgelegte Grenze, die bestimmt, ob ein Messergebnis als akzeptabel oder nicht akzeptabel gilt.

### Example

Ein Akzeptanzkriterium könnte sein, dass der gemessene Wert innerhalb von ±2 % des Referenzwertes liegen muss.

### Visualdescription

Ein Diagramm, das eine akzeptable Zone und eine nicht akzeptable Zone zeigt.